编 号：SXHXTZGTYJYA2020

版本号：2020年第2版

陕西华鑫特种钢铁集团有限公司

突发环境事件应急预案

陕西华鑫特种钢铁集团有限公司

二〇二〇年六月

批准页

为了及时有效地预防和处置企业突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和时效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，特委托陕西道和科技发展有限公司协助共同编制了本应急预案。

本预案包括总则、企业概况、应急组织体系、环境风险评价、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

本预案为公司突发环境事件应急预案的第二版，已经通过陕西华鑫特种钢铁集团有限公司内部审议，现正式发布。各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行定期培训和演习，做好突发事件的应对准备，以便在环境事件突发后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

预案签发人：

签发日期：2020年6月

目录

1	总则	1

1.1	编制目的	1

1.2	编制依据	1

1.3	事件分级	3

1.4	适用范围	6

1.5	应急预案体系	6

1.6	工作原则	7

2	企业概况	9

2.1	企业基本信息	9

2.2	环境概况	14

2.3	环境敏感点分析	16

2.4	环境质量执行标准	16

3	应急组织体系	19

3.1	应急指挥机构	19

3.2	应急救援专业队伍	20

4	环境风险评价	23

4.1	风险评价目的	23

4.2	风险评价技术路线	23

4.3	环境风险识别	24

4.4	企业突发环境事件风险等级	31

4.5	最大可信事故及后果分析	34

5	预防与预警	35

5.1	环境风险防范措施	35

5.2	预警分级与准备	37

5.3	预警发布与解除	38

5.4	预警措施	38

6	应急处置	40

6.1	应急预案启动	40

6.2	信息报告	40

6.3	分级响应	42

6.4	指挥与协调	44

6.5	现场处置	45

6.6	信息发布	51

6.7	应急终止	52

6.8	应急响应程序—后续事项	54

7	后期处置	55

7.1	善后处置	55

7.2	警戒与治安	55

7.3	次生灾害防范	56

7.4	调查与评估	57

7.5	生产秩序恢复重建	57

8	应急保障	59

8.1	人力资源保障	59

8.2	资金保障	59

8.3	物资保障	59

8.4	医疗卫生保障	60

8.5	交通运输保障	60

8.6	治安维护	60

8.7	通讯保障	60

8.8	科技保障	60

9	监督与管理	62

9.1	应急预案演习	62

9.2	宣教培训	64

9.3	责任与奖惩	66

10	附则	67

10.1	名词术语	67

10.2	预案解释	68

10.3	修订情况	68

10.4	实施日期	68

- 总则

  - 编制目的

为建立健全陕西华鑫特种钢铁集团有限公司突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件的能力，规范处置程序，明确相关责任，促进公司可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，最大限度的减少环境污染危害和保护生态环境，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作。

  - 编制依据

### 法律法规、规章

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日实施；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

  - 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

  - 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》环发[2015]4号；

  - 《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月；

  - 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

  - 《国家突发环境事件应急预案》，（国办函[2014]119号），2014年12月29日；

  - 《建设项目环境保护管理条例》（修订版），国务院令第682号，2017年10月1日；

  - 《危险化学品安全管理条例》，（国务院令第591号，2013年修订版）；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

  - 《产业结构调整指导目录》（2013年修订版）；

  - 《陕西省突发环境事件应急预案》，2015年6月19日；

  - 《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

  - 《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2012〕126号）；

  - 《渭南市环境保护局突发环境事件应急预案》；

  - 《华阴市环境保护局突发环境事件应急处置预案》；

  - 《华阴市危险化学品事故应急救援预案》；

  - 《华阴市突发公共事件总体应急预案》。

### 技术规范、标准

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012；

- 《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类；

- 《土壤环境质量 建设项目土壤污染管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

- 《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》HJ589-2010，2011年1月1日；

- 《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

其他相关的法律、法规和规章等。

  - 事件分级

### 国家突发环境事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）：按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦造成重大国际影响的境内突发环境事件。

（2）重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（3）较大（Ⅲ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（4）一般（Ⅳ级）突发环境事件

凡符合下列情况之一的，为一般突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的；放射性物质泄漏，造成区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 本公司突发环境事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》突发环境事件分级标准，本公司突发环境事件属于一般（Ⅳ级）突发环境事件。结合公司实际情况及所在区域的环境概况，将本公司事故级别由高到低分为完全紧急状态（I级）、有限的紧急状态（II级）和潜在的紧急状态（III级）共三级。

（1）完全紧急状态（I级）突发环境事件

突发环境事件影响范围超出了公司范围或可能超出公司范围：

①制氧站储存氧气大量泄漏，发生火灾爆炸；

②天然气发生大量泄漏并发生火灾和爆炸事故，火场失控，蔓延至厂外，并危及到天然气站安全；

③废机油发生大量泄漏，扩散至厂外，同时发生火灾或爆炸；

④污水处理站污水大量泄漏，扩散至厂外。

（2）有限的紧急状态（II级）突发环境事件

突发环境事件影响范围控制在公司范围内：

①制氧站储罐或管道破裂，储存的氧气泄漏，小范围发生火灾；

②天然气发生泄漏，引起火灾，有爆炸风险；

③废机油发生大量泄漏，控制在厂内，已引起火灾，有爆炸风险；

④污水处理站污水大量泄漏，控制在厂内。

（3）潜在的紧急状态（III级）突发环境事件

突发环境事件影响可以控制在车间或生产单元内；

①制氧站工艺设备故障，导致氧气少量泄漏；

②天然气少量泄漏，未发生火灾爆炸事故；

③废机油发生少量泄漏，废机油未扩散至危废暂存间外，未发生火灾爆炸事故；

④污水处理站污水少量泄漏，未扩散至其他区域。

  - 适用范围

本预案适用于陕西华鑫特种钢铁集团有限公司在经营过程中发生的突发环境事件的预防、预警和应急处置等，主要包括废水、危险品等的泄漏，引发环境污染、火灾或爆炸等突发环境事件情况。天然气的管理和运营均不属于陕西华鑫特种钢铁集团有限公司，本预案不适用于天然气站及天然气运输过程突发环境事件的应急处置。

  - 应急预案体系

本预案是公司环境类综合应急预案，公司在内部应急预案和外部其他应急预案之间是横向关联及上下衔接关系。本预案与公司安全生产事故应急预案联动。当突发环境事故较大、超出厂区应急处置能力并达到华阴市人民政府或渭南市生态环境局华阴分局突发环境事件应急预案应急响应级别时，应根据华阴市人民政府或渭南市生态环境局华阴分局突发环境事件应急预案响应程序第一时间逐级上报，共同完成突发环境事件的应急救援工作，故本预案与《华阴市环境保护局突发环境事件应急处置预案》、《华阴市危险化学品事故应急救援预案》、《华阴市突发公共事件总体应急预案》相衔接。

内部衔接关系：企业突发环境应急预案是公司应急预案体系中的

一个部分，与突发安全事故应急预案等组成公司应急预案体系。当启动其他预案如发生火灾启动消防应急预案，洗消废水中可能含有污染分子时，或发生安全生产事故，生产废水溢出，要启动突发环境应急预案来处理。即其他应急预案启动，可能导致环境污染时，启动突发环境事件应急预案。

外部（上级）衔接关系：企业位于华阴市罗敷工业园区，因此华阴市人民政府的应急预案及渭南市生态环境局华阴分局的应急预案是本公司应急预案的上级文件，均对本公司应急预案体系具有直接的领导和指导作用。当公司发生突发环境应急事件，且超出公司处理能力范围或达到需要外部协调指挥时，根据事故发生的大小，由渭南市生态环境局华阴分局启动应急预案，并向华阴市人民政府上报，公司将指挥权交给上级单位，公司应急预案作为上级应急预案的一个子部分，按上级预案规定的要求实施，服从指挥，处理环境应急事件。

外部（平级）衔接关系：公司与华阴市万华重工有限公司相邻，公司需要外部协助时，可向其求助，协助人员参与本公司应急处置时，编入相应的应急小组，由公司应急指挥部统一指挥。

  - 工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。以现有的国家环境应急法律法规、环境工程监测、环境管理及废物处理标准、技术和相关规范为依据，结合企业目前事故处置研究和实际应用状况，使得潜在风险能及时预测并制定有效的、能落实防治措施，防患未然，标本兼治。

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（3）先期处置、防止危害扩大。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（4）快速响应、科学应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（5）应急工作与岗位职责相结合。鼓励企业环境应急相关科研部门，加大投入，重视专家在环境应急工作中的应用，积极做好应对突发环境事件的研究探讨工作，其他各部门做好思想准备、物资准备。技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

- 企业概况

  - 企业基本信息

### 公司基本信息

建设单位：陕西华鑫特种钢铁集团有限公司

公司地点：渭南市华阴市罗敷镇罗敷工业园区

公司占地：157757m2

劳动定员：550人，其中管理人员78人，其他岗位工作人员472人。

工作制度：年工作300天，生产采用四班三运转制度；

生产规模：钢铁产能为120万吨/年，项目产品主要为带肋钢筋，根据企业提供的产品成材率，企业带肋钢筋产量约为115万吨/ 年。

公司经营范围：不锈钢、钢坯、螺纹钢、线材、型材的铸造，生产，销售；防治机械配件、轧钢设备配件的铸造，加工，销售；废旧钢铁收购。

统一社会信用代码：916105827304169133

法定代表人：刘正平

### 主要设备及原辅材料

（1）主要设备

项目主要设备清单情况见下表。

表1  主要设备清单一览表

| 序号 | 车间/ 工段 | 设备名称 |  | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢车间 | 链板输送机 |  | B2×26m | 6条 | / |
| 2 |  | 大倾角输送机 |  | B0.8×27m | 4条 | / |
| 3 |  | 水平加料式电弧炉 |  | 60T | 2台 | / |
| 4 |  | LF精炼炉 |  | 60T | 2台 | / |
| 5 |  | 钢包 |  | / | 15个 | / |
| 6 |  | 烤包器 |  | / | 4台 | / |
| 7 |  | 合金破碎机 |  | / | 1台 | / |
| 8 |  | 加料小车 |  | / | 1台 | / |
| 9 | 连铸 | 弧形连铸机 |  | R8-8流 | 1套 | / |
| 10 |  | 液压剪 |  | / | 1套 | / |
| 11 |  | 移钢机 |  | / | 1台 | / |
| 12 | 热轧 | 粗轧机 |  | 550 | 3架 | A、B两条生产线 |
| 13 |  | 粗轧机 |  | 450 | 2架 |  |
| 14 |  | 中轧机 |  | 450 | 6架 |  |
| 15 |  | 中轧机 |  | 400 | 2架 |  |
| 16 |  | 中轧机 |  | 365 | 8架 |  |
| 17 |  | 中轧机 |  | 325 | 4架 |  |
| 18 |  | 精轧机 |  | 350 | 6架 |  |
| 19 |  | 飞剪 |  | / | 1套 | / |
| 20 |  | 压送轮 |  | / | 12台 | AB线各6台 |
| 21 |  | 冷床 |  | 90m | 2套 | AB线各1套 |
| 22 |  | 成品剪 |  | 850T | 1台 | A线 |
| 23 |  | 冷剪 |  | 600T | 1台 | B线 |
| 24 |  | 收集打包 |  | / | 2套 | AB线各1套 |
| 25 |  | 倍尺剪 |  | / | 2台 | / |
| 26 | 制氧站 | 自洁式空气过滤器 |  | 22000Nm3/h | 2套 | / |
| 27 |  | 空压机 |  | 11350Nm3/h | 2台 | / |
| 28 |  | 空冷塔 |  | HN-1605-EQTK | 1台 | / |
| 29 |  | 分子筛吸附 |  | HN-1605-EQXF | 2套 | 1用1备 |
| 30 |  | 空分塔下塔 |  | HN-1605-EQT1 | 1台 | 0.6MPa |
| 31 |  | 空分塔上塔 |  | HN-1605-EQT2 | 1台 | 0.08MPa |
| 32 |  | 氧气压缩机 |  | 2.5MPa | 2台 | / |
| 33 |  | 氧气储气罐 |  | 1000m3 | 1个 | 压缩气 |
| 34 |  | 氧气储气罐 |  | 100m3 | 2个 |  |
| 35 |  | 氧气储气罐 |  | 10m3 | 1个 |  |
| 36 |  | 氮气储罐 |  | 30m3 | 1个 |  |
| 37 |  | 氮气储罐 |  | 10m3 | 1个 |  |
| 38 |  | 氧气储气罐 |  | 50m3 | 1个 | 液化气 |
| 39 |  | 氮气储气罐 |  | 15m3 | 1个 |  |
| 40 |  | 氩气储气罐 |  | 30m3 | 1个 |  |
| 41 |  | 冷却水泵 |  | KQW100/185-18.5/ 2 | 2台 | 1用1备 |
| 42 |  | 冷却水泵 |  | KQW80/270-22/2 | 2台 | 1用1备 |
| 43 | 循环水站 | 制氧站 | 冷却水塔 | 750m3/h | 2台 |  |
| 44 |  |  | 循环水泵 | KQW300-400 | 3台 | 2开1备 |
| 45 |  | 电弧炉 | 冷却水塔 | 600m3/h | 4台 |  |
| 46 |  |  | 循环水泵 | 90KW | 6台 | 4开2备 |
| 47 |  | 水平进料 | 冷却水塔 | 1600m3/h | 1台 |  |
| 48 |  |  | 循环水泵 | 250 KW | 2台 | 1开1备 |
| 49 |  | 连铸一冷 | 冷却水塔 | 580m3/h | 2台 |  |
| 50 |  |  | 循环水泵 | 315KW | 3台 | 2开1备 |
| 51 |  | 连铸二冷 | 冷却水塔 | 280m3/h | 2台 |  |
| 52 |  |  | 循环水泵 | 90KW | 3台 | 2开1备 |
| 53 |  | 轧钢 | 冷却水塔 | / | / | / |
| 54 |  |  | 循环水泵 | / | / | / |
| 55 | 除尘系统 | 引风机 |  | 风量 | 4台 | / |
| 56 |  | 鼓风机 |  | 风量 | 4台 | / |
| 57 |  | 空冷器 |  | 功率 | 2套 | / |
| 58 |  | 脉冲布袋除尘器 |  | 型号 | 2套 | 每套10个 |
| 59 | 辐射检测 | Χ、γ辐射剂量当量率仪 |  | JB4000A型 | 1台 | / |

（2）原辅材料、能源消耗

本公司收购的废钢铁原料进厂前均使用辐射剂量当量率仪进行检测，无辐射的废钢铁原料方能进厂，有辐射的废钢铁原料退回供货单位，并上报相关辐射管理部门。公司涉及的主要原辅材料见下表。

表1  主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗 量 (t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢铁 | 符合《废钢铁》GB4223-2004中熔炼用废钢、废铁要求 | 1338000 | / |
| 2 | 石灰 | CaO>90%、S<0.1%、 SiO2≤0.2% | 24000 | / |
| 3 | 炭粉 | 灰分≤5%、固定碳≥85～90%、S≤0.5% | 12000 | 最大储量100t |
| 4 | 硅铁 | 75#硅铁 | 14400 | / |
| 5 | 锰铁 | Mn75～80% | 24000 | / |
| 6 | 石墨电极 | C≥99% | 4800 | / |
| 7 | 氧气 | 压力1.6MPa | 600万m3 | 炼钢吹氧和废钢切割 |
| 8 | 氮气 | 压力1.0MPa | 120万m3 | 动力、仪表 |
| 9 | 氩气 | 压力1.0MPa | 24万m3 | 精炼炉和连铸保护 |
| 10 | 天然气 | 压力0.6MPa | 900万m3 | 钢包烘烤、炉壁烧嘴和废钢切割 |
| 11 | 压缩空气 | 压力1.0MPa | 336万m3 | 动力、吹扫 |
| 12 | 耐火材料 | 主要成分CaO，MgO等 | 35200 | 外购 |

### 工艺流程

（1）炼钢工艺流程

炼钢主要包含备料、链板输送、水平加料、电弧炉溶解、辅料添加、LF精炼炉、钢包转运过程，具体工艺流程和产污环节如下：

①废钢原料采用汽车运输入厂，入厂前进行辐射检测，无辐射的废钢原料进厂卸料，有辐射的废钢原料退回供应商，并向相关管理部门报告。

②废钢原料经行吊抓取后进入进料斗，经链板输送装置输送进入水平进料装置，进入水平进料系统的废钢与电弧炉炉内排烟的烟气接触进行预热，预热后进入电弧炉进行炼钢，在电弧炉（电弧炉）炼钢（即初炼）过程中通入外购的炭粉、制氧站供给氧气（炉底吹氧）、外购的石灰石加速废钢溶解，待全部溶解并符合要求后（1580-1620℃温度范围，45min时间），进行流渣口排渣，排渣完成后，进行炉底出钢，产出钢包。

③电弧炉炼出的钢包进入LF精炼炉进行精炼，在此过程中根据产品需求加入适量的其他微量元素，精炼炉采用炉底吹氩气（由制氧站供给）保护，待温度、成分精炼合格后，钢包经行吊调至连铸工序。

出钢完成后的电弧炉进入下一周期的废钢溶解初炼过程。

为控制电弧炉、水平输送以及精炼炉的温度，均采用循环冷却水对上述装置进行降温。工艺流程见下图。

图1  炼钢工艺流程图

（2）连铸及热轧工艺流程

经钢包转运来的钢水在氩气（由制氧站供给）保护情况下倾倒入连铸机钢水接收口，钢水经连铸机拉出钢坯，经两级冷却后（空气冷却，冷却水为空气降温），经液压剪切机剪切成规定的长度，进入热轧机组，在热轧机组检修或来料过多时，经推钢机将剪切好的钢坯推出生产线，作为产品外售。进入热轧工序的高温钢坯经粗轧、中轧、精轧至规定规格的带肋钢筋后，进入冷床进行冷却后，经冷剪剪切成标准长度的钢筋，再经过人工分拣出不足标准长度的钢筋，然后按照规定一定数量的标准钢筋进行捆绑，打标入库。工艺流程见下图。

图2  连铸及热轧生产工艺流程图

（3）制氧工艺流程

制氧工艺流程较为简单，空气经过分子筛吸附净化过滤后，采用高压降温方式液化，通过各组分沸点的不同将其分馏，然后进入不同的储气罐储存。

### 公司采取的防治措施及治理效果

公司各项污染物均能得到妥善处置。主要污染防治措施见下表。

表2  主要污染防治措施汇总表

| 类型 |  | 名称 | 主要污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 电弧炉 | 颗粒物 | 炉内排烟+密闭罩+屋顶罩+袋式除尘器 |
|  |  |  | 二噁英 | 烟气预热进料（水平加料系统）后进入布袋除尘器 |
|  |  | 精炼炉 | 颗粒物 | 集气罩收集后，统一进入布袋除尘器进行处理 |
|  |  | 铸造等烟气 | 颗粒物 |  |
|  |  | 钢包热修 | 颗粒物 |  |
|  |  | 废钢输送落料口 | 颗粒物 |  |
|  | 无组织排放 | 车间废钢转运和输送 | 颗粒物 | 密闭车间，内设喷雾洒水装置 |
|  |  | 烤包废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 使用天然气作为燃料 |
|  |  | 合金破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘系统处理后排放 |
|  |  | 其他原料转运 | 颗粒物 | 封闭车间，袋装或密闭输送 |
|  |  | 连铸、热轧废气 | 颗粒物 | 车间通风 |
| 废水 |  | 制氧站冷却 | 循环使用 | 全部回用不外排 |
|  |  | 电弧炉冷却 |  |  |
|  |  | 水平进料系统冷却 |  |  |
|  |  | 连铸冷却 |  |  |
|  |  | 热轧冷却 |  |  |
|  |  | 冲渣 | 冲渣废水 | 沉淀后回用 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池和MBR一体化污水处理系统处理后用于绿化和道路洒水 |
| 噪声 |  | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，采取消声、隔声、减震、柔性连接措施 |
| 固废 |  | 炉渣 | 一般工业固废 | 外售综合利用 |
|  |  | 氧化铁皮 | 一般工业固废 |  |
|  |  | 废润滑油、废油桶、废油手套、废油抹布 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 废耐热材料 | 一般工业固废 | 厂家回收 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 市政部门统一处置 |

  - 环境概况

（1）地理位置

本公司位于渭南市华阴市罗敷镇（敷水镇）罗敷工业园区内。罗敷镇位于华阴市境西部，镇人民政府驻敷水街。实距县城12.5公里，南部为山区，中部为山前洪积扇，北部为平原。主要河流有方山河、罗敷河、葱峪河。全镇辖16个村民委员会，69个村民小组，28个自然村。驻有秦岭发电厂、051厂、县公路管理站、渭南地区大华公路管理站、陕西省棉花库、秦粮四库等中央、省、地企业。公司厂区中心坐标经纬度为：经度109°59′17.3″，纬度34°31′13.5″。地理位置图见附图一。

（2）地形地貌

华阴市在中国大地构造位置上，处于中朝准地台南缘，南接秦岭地槽，地质上明显显示出双重性和过渡性。市境南北分属中朝准地台的汾渭断陷和秦岭地槽的豫西断陷两个构造单元。境内由于地质历史上地壳活动强烈，地质条件复杂，形成了丰富的矿产资源。罗敷镇南部为山区，中部为山前洪积扇，北部为平原。

（3）气候气象

华阴市多年平均日照时数为2130.6小时，最高的1977年达2549.3小时，最少的1984年仅1483.32小时。

风速：多年平均风速2.1m/s，其中春秋风速最大，达2.5m/s。夏季次之，风速2.3m/s。冬季1.8m/s，秋季最小，仅1.6m/s。各月平均风速最大的是4月、5月、8月，达2.9m/s，12月最小，仅1.4m/s。

风向：多年平均风向以偏东风最多，以东风为主导风向的月份有2、3、5、8、9共5个月。风向频率在9—16%。次风向为西风，以西风为主导风向的月份有1、6、11、12共4个月，风向频率为8—9%。第三主导风向为东北风，以东北风为主导风向的月份有4、7月，出现频率11—12%。10月份以上3个月风向频率相当。

（4）水文

华阴市地处黄河流域的渭水下游，渭水自西向东横贯县北界。境内河流发源于南部山地，自南向北注入渭水。全市河流流域面积5km2以上的15条，10km2以上的8条，100km2以上的4条。长度5km以上的17条，10km以上的10条，20km以上的7条。有渭河、方山河、葱峪河、罗敷河、柳叶河、长涧河、白龙涧、磨沟河等。

  - 环境敏感点分析

（1）公司周围环境敏感点分析

根据公司实际疏散需要，现场勘查后公司周边环境风险保护目标概况见下表。

表3  大气环境敏感点一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距厂界最近 距离（m） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 竹峪村 | E | 230 | 《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级 |
|  | 马跑泉村 | W | 386 |  |
|  | 桃西村 | E | 985 |  |
|  | 桃东村 | E | 1498 |  |
|  | 东光村 | W | 1250 |  |
|  | 桃下村 | E | 956 |  |
|  | 新营村 | NW | 1100 |  |
|  | 兴乐坊村 | N | 1800 |  |
|  | 西吴村 | NE | 2100 |  |
|  | 东吴村 | NE | 2250 |  |
|  | 上营村 | N | 2300 |  |

（2）水环境保护目标

地表水：竹峪河（常年断流）位于公司西侧，与公司相邻，罗敷河位于公司西北侧，与公司相距5200m。本公司污水全部回用不外排。

地下水：地下水环境保护目标为公司厂区范围内及周边地下水。

  - 环境质量执行标准

（1）环境空气质量标准

本公司环境空气执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，二噁英参照日本环境空气质量标准，标准值见下表。

表5  环境空气执行标准

| 污染物 | 单位 | 浓度限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日最大8小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |
| SO2 | μg/m3 | 500 | / | 150 | 60 |
| NO2 | μg/m3 | 200 | / | 80 | 40 |
| CO | mg/m3 | 10 | / | 4 | / |
| O3 | μg/m3 | 200 | 160 | / | / |
| PM10 | μg/m3 | / | / | 150 | 70 |
| PM2.5 | μg/m3 | / | / | 75 | 35 |
| TSP | μg/m3 | / | / | 300 | 200 |
| 二噁英 | pgTEQ/m3 | 0.6 | / | / | / |

（2）地表水

本公司地表水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，标准值见下表。

表6  地表水环境执行标准

| 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 |
| COD | mg/L | ≤20 |
| BOD5 |  | ≤4 |
| 氨氮 |  | ≤1.0 |
| 总磷 |  | ≤0.2 |
| 总氮 |  | ≤1.0 |
| 石油类 |  | ≤0.05 |
| 氟化物 |  | ≤1.0 |
| 铁 |  | ≤0.3 |
| 锌 |  | ≤1.0 |
| 铜 |  | ≤1.0 |
| 砷 |  | ≤0.05 |
| 六价铬 |  | ≤0.05 |
| 镍 |  | ≤0.02 |

（3）地下水环境质量标准

本公司地下水环境质量执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准。标准值见下表。

表7  地下水质量评价标准

| 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 挥发性酚 | mg/L | ≤0.002 |

- 应急组织体系

  - 应急指挥机构

公司成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责企业污染事故预防和应急各项工作。

指挥部办公室设在安环科办公室，总指挥由总经理刘正平担任。

指挥部下设通讯联络组、物资供应组、消防抢险组、医疗救护组、疏散引导组五个事故应急小组。应急组织机构见下图。

总指挥

指挥部办公室

通讯联络组

物资供应组

消防抢险组

医疗救护组

公司内部应急救援小组

应急处置专家组

疏散引导组

图3  企业应急组织机构图

### 应急指挥部组成

企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部突发环境事件应急协调工作

总 指 挥：刘正平（职务：总经理，电话：13709137836）

副总指挥：李剑武（职务：副总经理，电话：18629333939）

### 应急指挥机构的主要职责

（1）执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定。

（2）组织《突发环境事件应急预案》的编制及修订，组建应急救援专业队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

（3）批准本预案的启动与终止。

（4）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（5）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边公司、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（6）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（7）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（8）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

## 应急救援专业队伍

### 3.2.1通讯联络组

成员：卓鸿举、焦鹏泉

职责：负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。负责事故现场通讯联络和对外联系，做好相关记录，负责联系监测单位进行事故现场应急监测。

### 3.2.2物资供应组

成员：童焱、陈兰俤

主要职责：

（1）负责应急防范设施（备）的建设以及应急救援物资储备，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备。

（2）负责事故抢险救援物资的供应和运输工作；

（3）负责储备的应急救援物资检查与更换、补充；

（4）负责组织调查周边受污染区域的环境污染状况工作和周围居民的受灾情况。

### 3.2.3消防抢险组

成员：雷权利、刘仕勇、刘文俤、王大勇

职责：负责事故现场抢修抢险，研究制定抢救方案和安全措施。负责堵漏、灭火、污染物收集处理、伤员搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。

### 3.2.4医疗救护组

成员：罗焕君、赵旭晨

职责：指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点，对伤员进行必要的包扎、救援，协助医疗单位人员对伤员进行救护。

### 3.2.5疏散引导组

成员：许东俤、郭洋洋

职责：迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志。接待指引外来消防、环保、公安、医疗及上级人员。

### 3.2.6应急处置专家组

成员：孙莉

外部特聘专家：环保、安全、消防方面的专家

职责：负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。

### 3.2.7 应急内部成员通讯录

应急内部成员通讯录见下表。

表8  应急内部成员通讯录

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 刘正平 | 总经理 | 13709137836 |
| 24小时值班电话 |  | 0913-2449206/0913-2449221 |  |  |
| 副总指挥 |  | 李剑武 | 副总经理 | 18629333939 |
| 通讯联络组 | 组长 | 卓鸿举 | 副总经理 | 13991369659 |
|  | 组员 | 焦鹏泉 | 行政部主任 | 15891431978 |
| 物资供应组 | 组长 | 童焱 | 副总经理 | 13776992777 |
|  | 组员 | 陈兰俤 | 生产原料库主任 | 18692336103 |
| 消防抢险组 | 组长 | 雷权利 | 安全科科长 | 13772723334 |
|  | 组员 | 刘仕勇 | 炼钢车间主任 | 18392336103 |
|  | 组员 | 刘文俤 | 轧机车间主任 | 15829325616 |
|  | 组员 | 王大勇 | 轧机车间主任 | 18392336055 |
| 医疗救护组 | 组长 | 罗焕君 | 炼钢车间主任 | 18791958861 |
|  | 组员 | 赵旭晨 | 行政部文员 | 18302990293 |
| 疏散引导组 | 组长 | 许东俤 | 轧机车间主任 | 18792987855 |
|  | 组员 | 郭洋洋 | 行政部文员 | 16659005661 |
| 应急处置专家组 | 组长 | 孙莉 | 渭南市环境科学研究所高工 | 15353963060 |

### 3.2.8 应急外部机构通讯录

应急外部机构通讯录见下表。

表9  应急外部机构通讯录

| 外部机构/单位名称 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 华阴市消防大队 | 火警电话 | 119 |
| 渭南市生态环境局华阴分局 | 办公室 | 0913-4625910 |
| 华阴市人民政府 | 办公室 | 0913-4612409 |
| 华阴市人民医院 | 办公室 | 0913-4612249 |
| 华阴市桃下镇派出所 | 办公室 | 0913-4482125 |
| 华阴市安全生产监督管理局 | 办公室 | 0913-4625919 |
| 华阴市环境保护监测站 | 办公室 | 0913-4612289 |
| 西安华测环保技术有限公司 | 办公室 | 029-81115828转806 |
| 华阴市电力局 | 办公室 | 0913-4612226 |
| 华阴市万华重工有限公司 | 办公室 | 0913-2449206 |

- 环境风险评价

  - 风险评价目的

分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设过程和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

  - 风险评价技术路线

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，可知项目风险评价技术路线见下图。

图4  环境风险评价技术路线图

  - 环境风险识别

突发环境事件是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

本公司突发环境事件包括火灾、爆炸和泄漏以及伴生/次生污染物对环境的影响。

火灾、爆炸产生的破坏和危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果，事故后果主要是对人员造成伤亡、对生产装置和建（构）筑物造成破坏。火灾和爆炸产生的伴生/次生污染物会对大气环境造成影响，消防废水未能及时收集会对土壤、水环境造成影响。

物料泄漏通常不会对公司内建（构）筑物造成破坏，对人员伤亡的影响也较小；但物料的大量泄漏对公司外环境的影响较大，造成的生态环境影响难以在短时间内恢复，污染物的清理较困难。

### 物质危险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。公司涉及的危险物质主要为天然气、氧气和废机油。识别结果见下表。

表10  天然气的理化性质及危险特性

| 名称 |  | 天然气 | 分子式 | 主要成分CH4 |  | 危规 分类 | 易燃 气体 | 包装 类别 | II类包装 | 危险货 物编号 | 21007（压缩）21008（液化） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体 |  |  | 稳定性 | 稳定 | 聚合 危害 | 不聚合 | UN 编号 | 1971（压缩）1792（液化） |
| 熔点(℃) | -182.6 |  | 沸点(℃) |  | -161.4 |  | 相对蒸汽密度(水=1) |  | 0.42(-164℃) | 饱和蒸气压(kPa) | 53.32(-168.8℃) |
| 临界温度(℃) | -82.25 |  | 临界压力(Mpa) |  | 4.59 |  | 爆炸下限 |  | 5% | 爆炸上限 | 15% |
| 理化性质 | 是一种多组分混合物，常温常压下为无色气体，主要成分是甲烷等烷烃，还有少量的乙烷、丙烷、丁烷等以及少量的氮气、蒸气、二氧化碳和硫化氢，有时含有少量稀有气体。比空气轻，密度为0.5-1.0g/cm3，气层气的密度一般是空气的0.55-0.60倍，伴生气的密度一般是空气的0.75-0.85倍,含有硫化氢的天然气带有 臭鸡蛋味,含有戊烷以上的烃类的天然气带有汽油味,不溶于水，能溶于乙醚、汽油、四氯化碳等有机溶剂.高热值39.07MJ/Nm3,低热值32.42 MJ/Nm3，火灾危险类别甲A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险 特性 | 易燃气体能与空气形成爆炸混合物，爆炸极限5%-15%。最大燃烧速度0.34m/s，.遇热源和明火有着火爆炸危险.天然气与空气混合物只要温度达到650℃左右,即使没有火源也会自行着火。与氯气、次氯酸、液氧等强氧化剂接触剧烈反应，天然气具有易产生静电积聚性和易膨胀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 甲烷急性毒性：LC50:50%（小鼠吸入，2h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含有硫化氢的天然气对人体有毒害作用，当天然气大量泄漏到空气中达到一定浓度时，会使空气中的含氧量减少，严重时，在此区域内的人可能窒息死亡。高浓度天然气，会损坏人的神经系统，从而对人体造成一定的伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 对吸入天然气的患者，让迅速脱离污染区，移至新鲜空气处，平卧保暖。当呼吸失调时进行输氧。呼吸停止，要先清洗上腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院救治。发现天然气泄漏后，首先切断一切火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止泄漏，操作者必须穿戴防毒面具与手套，并用雾状水保护关阀人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 方法 | 由于天然气有复燃危险，在其气源未切断以前，可扑灭气源周围的火势，防止扩大，但不得灭掉气源泄漏处的火。用水冷却容器管道以防受热爆裂，并用水保护进行关阀或堵漏的人员，如泄漏的天然气未被点燃，可用雾状水直接射至易燃天然气和空气的混合物，以使其远离火源，如有必要扑灭少量天然气的火种时，可用水、干粉等灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存 运输 | 远离热源、火源，有防泄漏的专门仪器，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氯、液氧、二氟化氧等氧化剂隔离储运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11  氧气的理化性质及危险特性

| 标识 | 氧气 | 分子式 | O2 |  | 危险货物编号 |  | 22002 |  |  | UN编号 | 1073 | CAS号 |  | 7782-44-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | -218.8 |  |  |  | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 1.14 |  |  |
|  | 沸点（℃） |  | -183.1 |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 506.62/-164℃ |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇 |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  |  | -118.4: |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  | 聚合危害 |  |  |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、有机物质（如油脂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件 |  | 明火、高热、油脂、还原剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  | 毒性 |  | 豚鼠一次吸入100%氧气，2-3日后死亡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而亡。长期处于氧分压为60~100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。皮肤接触液氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 |  |  | 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给与医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。氧中毒后要就医观察24~48小时，以免延误肺水肿的治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  |  | 助燃 |  |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | / |  |
|  | 闪点（℃） |  |  | / |  |  |  |  | 爆炸上限（V%） |  |  |  | / |  |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | / |  |  |  |  | 爆炸下限（V%） |  |  |  | / |  |
|  | 危险特性 |  |  | 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热积蓄到一定程度时就会自燃；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质并存时，特别是在高压下，也具有爆炸危险性。容器如受热可以爆炸，皮肤接触液态氧时会被冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 |  |  | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。应与易燃气体、金属粉末分开存放。远离热源和火源，避免阳光直射。连接的阀门、管道、仪表等严禁油脂。使容器保持密闭，置于阴凉处。在储存和运输过程中与还原剂和细粉末状金属等分离开。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄露源。合理通风加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境无危害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 方法 | 特别危险性 |  |  | 与可燃气体形成爆炸性混合物，与还原剂能发生强烈反应。流速过快容易产生静电积累，放电可引起燃烧爆炸。高速氧气流遇油渍、油污容易着火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法和灭火剂 |  |  | 火灾时，用水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。用水保持储存容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当的灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12  机油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油 | 英文名：lubricating oil；Lube oil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ | 分子量：230~500 |  |  |  | CAS号：/ |
|  | 危险货物编号：/ | UN编号：/ |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（°C）：/ |  |  | 沸点（°C）：/ |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：＜1 |  |  | 相对密度（空气=1）：/ |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（°C）：76 |  |  |  | 引燃温度（°C）：248 |
|  | 爆炸下限（V%）：/ | 爆炸上限（V%）：/ |  |  |  | 稳定性：稳定 |
|  | 禁忌物：/ | 聚合危害：不聚合 |  |  |  | 燃烧产物：CO、CO2 |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径：吸入、食入 |  | 毒性：LD50：无资料；LD50：无资料 |  |  |  |
|  | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢行油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有害 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医 |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量清水冲洗。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 身体防护：穿防毒物渗透工作服 |  |  |  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 |  |
|  | 工程控制：密闭操作，注意通风 |  |  |  | 手防护：戴橡胶耐油手套 |  |
|  | 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄露构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至危险废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切勿混储。配备相应品种和数量的消防器材。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、点源、火源等部位隔离。公路运输时要按照规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

### 环境风险单元识别

厂区涉及的潜在环境风险单元主要是制氧站、天然气管道、危废暂存间和污水处理系统。厂区内储存的风险物质基本情况见下表：

表13  风险物质储存情况一览表

| 风险物质名称 | 储存方式 | 储存位置 | 储存量 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 管道 | 天然气管道 | 很少 | 10t |
| 氧气 | 储罐储存 | 制氧站 | 101.38t | / |
| 废机油 | 库存 | 危废暂存间 | 6t | 2500t |

（1）泄漏事故引发的环境突发事件分析

①制氧站

制氧站储气罐有氧气储罐，包含液氧储罐和压缩氧储罐。

本公司制氧站发生气体泄漏事故的高发区主要包括工艺管道和储气罐。如果出现储罐设备及工艺管道由于故障、设备损坏或其他不可预见的情况出现损坏，储存的氧气会发生泄漏，氧气属于强助燃物质，一旦发生火灾爆炸，产生的次生污染物会污染大气环境。

可能发生泄漏的原因如下：

A计量仪表失灵，致使储罐储存过满导致泄漏；

B储罐或工艺管道因腐蚀或其他原因导致破裂而发生泄漏；

C职工违章操作导致泄漏事故发生。

氧气一旦泄漏，会造成局部氧气浓度过高，由于氧气有助燃作用，高浓度氧气与油脂接触会发生反应热，积蓄到一定程度会自燃，液氧会被衣物、木材、纸张等吸收，遇火即燃，液氧和有机物及其他易燃物质并存时，特别是在高压下，具有爆炸危险性。

②天然气管道

本公司不对天然气进行储存，使用的天然气由厂区东南侧的天然气站通过天然气管道供给。天然气属于易燃物质，泄漏的天然气与空气混合，达到一定浓度后，遇明火或其他火源会发生爆炸，天然气的不完全燃烧会产生CO，发生次生环境危害。公司可能发生的天然气泄漏原因如下：

A天然气管道因腐蚀或其他原因破裂；

B设备故障，致使天然气泄漏；

C职工违章操作导致泄漏事故发生。

③危废暂存间

本公司危废暂存间内储存的危险废物主要是废机油，废机油主要是由于设备润滑产生。废机油的燃烧或爆炸引发的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量废机油的泄漏和燃烧也会给大气环境和地表水、土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水、土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物将会死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

当废机油挥发物质与空气混合，达到一定浓度范围时，遇明火或其它点火源即可能引发爆炸事故。爆炸下限越低，爆炸范围越宽的物质，发生爆炸的危险性越大。发生火灾还可能波及储存区内储存的其他未泄露的废机油，导致其泄漏，发生次生灾害。

公司可能发生的废机油泄漏原因如下：

A废机油储存容器因腐蚀或其他原因破裂；

B职工违章操作致使泄漏事故发生。

④污水处理系统

本公司污水处理系统包括生产废水处理设施和生活污水处理设施。生产废水处理设施采用沉淀+除油+冷却工艺，生活污水处理设施采用水解酸化+接触氧化工艺。污水未经处理直接排放，将会污染水环境和土壤环境。污水未经处理直接排放的原因如下：

A污水处理系统故障；

B工人违章操作，导致污水处理设施未能正常运行。

（2）火灾、爆炸事故引发的环境突发事件分析

①制氧站

制氧站发生火灾、爆炸事故原因如下：

A制氧站储罐遇高热，罐内压力增大发生爆炸；

B氧气储罐因氧气泄漏遇到油脂或其他易燃物可燃物遇明火发生火灾；

C氧气泄漏与其他易燃物混合，遇明火发生爆炸。

②天然气管道

天然气管道发生火灾、爆炸事故原因如下：

A上游来气压力过高，导致管道爆炸；

B天然气泄漏，在局部范围内聚积，遇明火发生爆炸。

③危废暂存间

A废机油泄漏后遇明火或其他火源发生火灾爆炸。

### 扩散途径识别

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

通过以上危险物质识别、生产系统危险性识别过程看出，厂区所涉及的危险物质的扩散途径主要有：

（1）天然气泄漏后遇明火导致火灾或爆炸事故，未完全燃烧的有毒有害物质，以及燃烧后伴生/次生的CO等污染物进入环境空气，从而对厂区工作人员造成健康危害，对厂区和周边区域大气环境造成影响；

（2）氧气储罐爆炸或破裂，导致气体泄漏并向下风向扩散，爆炸引起的火灾产生的次生污染物对大气环境造成影响；

（3）废机油泄漏后未能及时收集处理，泄漏的废机油进入周围地表水、地下水和土壤环境造成影响；

（4）废机油火灾或爆炸事故中未完全燃烧产生的次生污染物进入环境空气，对周边区域大气环境造成影响；

（5）火灾或爆炸事故后产生的消防废水、消防沙等没有及时收集处理，从而对土壤、地表水和地下水环境造成影响。

（6）污水处理站污水泄漏后，沿地表直接进入地表水，经下渗进入土壤和地下水，污染水环境和土壤环境。

## 企业突发环境事件风险等级

### 环境风险等级划分程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。风险等级划分程序见下图。

图5  企业突发环境事件分级流程示意图

### 企业突发环境事件风险分级

厂区风险物质为天然气、氧气、废机油，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，可知天然气属于第八部分中49项甲烷，为易燃气体，废机油属于第八部分中392项油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等），为可造成突发大气环境事件和突发水环境事件的液态风险物质，氧气未列入附录A，天然气、氧气常温常压下为气态，不会对水和土壤造成影响。故本公司为涉及大气环境事件风险和水环境事件风险的企业。

（1）功能单元确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），功能单元至少应包括一个（套）危险物质的主要生产装置、设施（存储容器、管道等）或环保处理设施，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分割开的地方。

由于本公司各生产装置、设施边缘距离均小于500m，因此本次风险评估把公司作为一个功能单元进行分析。

（2）突发大气环境事件风险等级

判定企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气（水）环境风险物质，计算涉气（水）风险物质在厂界内的存在量与其临界量的比值Q：

1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

2）当企业存在多种风险物质时，则按下面公式计算：

式中：w1，w2，w3…..，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，W3….，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

①Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

②1≤Q＜10，以Q1表示；

③10≤Q＜100，以Q2表示；

④Q≥100，以Q3表示。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中49项甲烷临界量为10t，“392油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等）”临界量为2500t，氧气无毒，且属于不燃物质，未列入附录A。

本公司不对天然气进行储存，天然气管道中存在的天然气量很小，废机油储存量最大为6t。因此本公司Q =<1，可直接评定为一般环境风险等级，企业突发大气环境风险等级表示为“一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）”。

  - 最大可信事故及后果分析

1.最大可信事故

最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的的事故。

结合公司环境风险单元中涉及的风险物质，公司最大可信事故为废机油泄漏并发生火灾爆炸事故。

2.最大可信事故后果分析

公司危废暂存间位于厂区东北侧，暂存间内设有围堰，地面防渗，并设有警示标志，有专人管理。

根据风险评估报告，危废暂存间发生泄漏火灾爆炸事件时，次生污染物一氧化碳对环境空气的影响较大，主要集中在事故发生10min的时间段内，最大落地浓度为45.06mg/m3，未超过半致死浓度（1390mg/m3），短时间接触容许浓度范围（30mg/m3）为27.8m内。

- 预防与预警

  - 环境风险防范措施

### 监控措施

为加强危险源的日常监控，工作人员要采取以下监控措施：

（1）加强安全检查值班制度的落实，发现问题及时汇报；

（2）员工熟练掌握厂内各种设备的技术性能和使用方法；

（3）正确使用各种报警装置和监控设备；

（4）了解掌握天然气、氧气、废机油的危险特性及应急处理方法；

（5）严格执行操作规程防止操作过程中出现泄漏现象；

### 安全管理措施

为了加强对危险源的安全管理，预防危险事故的发生，应采取如下措施：

（1）厂区设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源。不得使用非防爆手电筒和手机。

（2）维修、抢修时使用电气焊严格执行安全动火管理制度。

（3）机械设备均选用防爆型，并有静电接地系统。

（4）正确使用与维护，严格按照操作规程操作，不得超温、超压、超震动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好巡检工作，做到运转设备震动不超标，密封点无漏气、漏液。

（5）设置齐全可靠的安全阀、压力表、液位计、报警器等安全设施，当出现超高压力等异常情况时，紧急排泄物料，防止突然超压对设备造成损害和设备爆炸的危险。

（6）对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。

（7）采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技术，使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位等信息，又能清楚地实现观察到装置区的现场情况，并实现报警和自动控制。

（8）保证电气设备的温度参数不超过允许值和足够的绝缘强度，保证电气连接良好。

（9）电器开关、电热器具、电焊设备等按照有关规定避开爆炸危险区域，爆炸危险场所严禁使用非防爆电器。

（10）使用泄漏检测仪器能够做到在不中断生产运行的情况下，诊断设备运行状况，判断故障发生部位、损伤程度、有无泄漏，并能准确分析泄漏产生的原因。

（11）对设备、管道、设施等定期进行巡检。

### 含油废水的预防措施

（1）消防废水设应急事故池收集，不得外排；

（2）从源头抓起，杜绝各种环节的跑冒滴漏洒；

（3）加强监控，及时清除泄露污染源，对机油油桶、管道、法兰、阀门等重要设施的监测和防范；

（4）厂区内采取分区防渗措施，对危废暂存间、冲渣水沉淀池、污水处理站采取重点防渗措施，对炼钢车间、热轧车间、制氧站以及循环水装置等区域采取一般防渗措施，对生活区采取简单防渗措施。

### 监测措施

从保护环境角度出发，根据公司环境影响类别，制定环境监测制度和监测计划。由此可根据运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现厂区内出现的环境问题并及时加以解决，避免出现环境污染。环境监测计划表见下表。

表4  污染源与环境监测计划表

| 监测对象 | 监测项目 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | TSP、NOx、SO2、二噁英 | 下风向厂界 | 1次/a |
| 噪声 | Leq（A） | 厂界四周 | 1次/a |
| 地下水 | pH值、氨氮、石油类、六价铬、铅等 | 公司下游供水井 | 1次/a |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018中表1项目和石油烃 | 厂区内 | 1次/5a |

  - 预警分级与准备

参照《国家突发环境事件应急预案》有关规定，结合企业的类型、规模、环境危险源以及生产性质和特点，针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，场区内可能发生的突发环境事件均属于一般突发环境事件。在此基础上，将预警再细化分为三级，根据事态的发展和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

（1）完全紧急状态（I级）突发环境事件

突发环境事件影响范围超出了公司范围或可能超出公司范围：

①制氧站储存氧气大量泄漏，发生火灾爆炸；

②天然气发生大量泄漏并发生火灾和爆炸事故，火场失控，蔓延至厂外，并危及到天然气站安全；

③废机油发生大量泄漏，扩散至厂外，同时发生火灾或爆炸；

④污水处理站污水大量泄漏，扩散至厂外。

（2）有限的紧急状态（II级）突发环境事件

突发环境事件影响范围控制在公司范围内：

①制氧站储罐或管道破裂，储存的氧气泄漏，小范围发生火灾；

②天然气发生泄漏，引起火灾，有爆炸风险；

③废机油发生大量泄漏，控制在厂内，已引起火灾，有爆炸风险；

④污水处理站污水大量泄漏，控制在厂内。

（3）潜在的紧急状态（III级）突发环境事件

突发环境事件影响可以控制在车间或生产单元内；

①制氧站工艺设备故障，导致氧气少量泄漏；

②天然气少量泄漏，未发生火灾爆炸事故；

③废机油发生少量泄漏，废机油未扩散至危废暂存间外，未发生火灾爆炸事故；

④污水处理站污水少量泄漏，未扩散至其他区域。

## 预警发布与解除

### 5.3.1预警发布

预警即是预测未来可能发生的突发环境事件，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

陕西华鑫特种钢铁集团有限公司应急部门应当根据预警分级标准对事件进行预判，启动相应预警。I级预警由总指挥刘正平上报渭南市生态环境局华阴分局发布；II级预警由总指挥刘正平发布，并上报给陕西华鑫特种钢铁集团有限公司；III级预警由现场值班成员发布并上报给总指挥刘正平。

预警发布后应立即执行相应的响应措施。

### 5.3.2预警解除

突发环境事件得到有效控制，无再次扩大的可能性，并确保预警范围内人员及财产安全不再继续受到威胁时，预警可适时解除。

## 预警措施

进入预警状态后应立即采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（3）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用个别场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

（4）调集环境应急所需物资和设备、确保应急保障工作。

（5）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。

- 应急处置

  - 应急预案启动

符合下列条件之一时，启动应急预案程序：

（1）发生级及以上突发环境事件。

（2）接到地方政府的应急联动要求时。

（3）重点区域、敏感时期等可能引发严重事态的突发环境事件。

（4）接到周边单位等应急联动要求时。

  - 信息报告

### 信息报告的方式及内容

（1）报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

（2）报告内容

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

### 事件报告程序

（1）内部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

指挥部办公室作为应急指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动。

①发生I级突发环境事件，发现人应立即向厂区负责人报告，通报周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报本公司应急组织指挥部。

②发生II级及以下突发环境事件，发现人必须立即实施先期处置向应急组织指挥部报告。

具体信息报告程序如下：

员工发现突发事件或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报，启动相应级别的应急预案。

应急指挥办公室应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，存档备案。

预警解除由应急指挥部批准，应急指挥部办公室发布。内部报告需在15 分钟内通知公司内所有人员。

（2）外部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

① 报告时限

企业应在发生Ⅰ级突发环境事件后1 小时内上报华阴市人民政府、渭南市生态环境局华阴分局、周边的企业和村庄。

② 报告程序

当突发环境事件发生后，由应急指挥部确定事件等级。企业的预警分为Ⅰ级、Ⅱ级和III级事件。因此，一旦发生事故应立即向本厂应急指挥部报告。

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话启动相应级别的应急预案。

当发生Ⅰ级突发环境事件时，需告知四邻，由各单位负责人组织成员迅速撤离，同时按照本预案提出的应急措施采取应急响应，四邻包括马跑泉村、竹峪村、华阴市万华重工有限公司、华阴市聚鑫工贸有限责任公司。

### 信息报告方式

（1）紧急情况时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

（2）续报可通过网络或书面报告。

（3）处理结果报告采用书面报告。

（4）书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

  - 分级响应

公司应急办公室设24小时值班制度，突发环境事件发生后，根据事故所在地，现场有关人员按分级响应程序向有关部门负责人和应急办公室报告，并进行分级响应。

### III级预案响应程序

当班人员发现出现III级（影响范围控制在装卸区和储存区内）突发环境事件时立即报告公司应急指挥部，由公司应急指挥部指挥启动突发环境事件III级响应。公司应急指挥部立即向所有应急小组传达应急启动指令，并立即到达应急现场。物资供应组准备相应物资以供应急小组紧急处理事故。当班人员在报警后应立即采取措施控制事态发展，事故现场得到控制后，做好污染源治理工作，及时切断污染源。

### II级预案响应程序

当班人员发现出现II级（影响范围控制在公司内）突发环境事件时需立即报告公司应急指挥部，由公司应急指挥部指挥启动突发环境事件II级响应。公司应急指挥部立即向所有应急小组传达应急启动指令，并立即到达应急现场。应急总指挥主持召开紧急会议，分析判断事件状态，事故发展与扩大的可能性，确定立即采取的主要应对措施；紧急会议期间，后勤保障组准备好交通车辆；各应急小组按各自的职责分工迅速开展工作。

### I级预案响应程序

当班人员发现出现I级（影响至公司外环境）突发环境事件时需立即报告公司应急指挥部，由应急指挥部指挥长启动突发环境事件I级响应。应急指挥部经确认后，立刻下达启动应急预案指令，指挥部迅速组织相关应急小组赶到突发环境事件现场进行处置，同时向渭南市生态环境局华阴分局及有关部门报告，配合政府做好应急处置工作。

（1）在公司应急指挥部成员未到达以前，事件现场人员按以下要求开展应急行动：

①现场指挥由现场指挥部临时担任，当上级领导赶到后，立即移交指挥权；公司应急指挥部指令未到达前，现场应急响应行动按两级应急响应程序进行指挥，当公司应急指挥部指令到达后，现场指挥部立即贯彻执行；

②事件当事人和已到达事件现场的其他人员听从现场指挥部的统一指挥。

（2）当公司应急指挥部成员到达事件现场后，按以下要求开展应急行动：

①应急总指挥或授权人员到达事件现场后，立即接管现场应急指挥；

②现场指挥部立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急响应现状，并协助指挥；

③各应急小组组长立即贯彻应急响应指令，带领本小组成员开展应急响应行动；

④事件现场参与初始应对的响应人员回到各应急小组，听从各自小组长的指挥。

（3）I级应急响应行动除掌握原则以外，还要注意以下事项：

①在征得应急总指挥同意后，由应急办公室按照有关法律法规要求向渭南市生态环境局华阴分局报告事故；

②做好人员疏散、撤离工作；

③必要时在征得应急总指挥同意后，由应急办公室向周边单位发送支援请求；

④当需要将伤者送往较远医院抢救时，由医疗救护组负责协调送往有关医院。

  - 指挥与协调

### 接警

当出现紧急情况时，现场人员应立即向总指挥报警，如伴随有火灾、爆炸、造成人员伤亡等，应同时向华阴市人民政府报警。报警内容应尽可能准确、详细，说清事故发生的单位、时间、地点、范围、程度、危害及趋势等。

### 启动应急程序

（1）总指挥接到报告后，应立即启动公司突发环境事件应急预案，通知值班成员立即开展抢险救援行动，并及时向渭南市生态环境局华阴分局和华阴市人民政府报告。

（2）事故升级，公司已无力处理时，应立即向渭南市生态环境局华阴分局和华阴市人民政府请求支援。

### 指挥与控制程序

（1）值班成员开展应急救援活动时，执行以员工的安全为优先、以控制事态扩大为优先、以保护环境为优先的应急救援行动优先原则。

（2）公司突发环境时间应急机构应结合应急救援行动优先原则、事故性质和事态发展等，确定出应急救援行动和应急措施。

（3）总指挥应立即安排现场员工，按照预案的规定程序和要求开展抢救活动。

（4）公司各员工接到应急指挥部命令后，分别按任务要求行动，迅速控制事故发展。

## 现场处置

### 现场应急处置原则

1.环境优先原则

保护员工的健康和安全优先，防止和控制事故蔓延及污染优先。要求员工在紧急状态下首先避险和自救，重要性排序为：人员、环境、财产、工作进度。

2.迅速隔离原则

发现天然气、氧气、废机油或者废水泄漏时，在保证人身安全前提下，快速查明事故点，并将事故源进行隔离，从源头控制事故的蔓延或联锁效应。

3.减少损失原则

按照救人重于救物、先隔离控制而后消除故障、防止次生事故发生的原则，进行应急处置。

4.协同处置原则

加强厂区内部各部门以及与政府的沟通联系，迅速动员企业和申请政府的资源进行应急处置。

5.事故影响范围及时控制原则

事故发生后，立即启动应急响应机制，组织抢险救灾人员赶赴现场，将事故泄漏的影响范围尽可能的控制在发生区域或厂区内，避免事故泄漏扩散至厂界外，对周围敏感点居民造成环境健康危害。

### 现场处置应急组织

1.应急总指挥或副总指挥接到报警后，成立应急指挥部，并根据实际情况和事故发展态势采取响应，必要时启动社会应急救援，拨打“119、120、110”等报告相关部门协助，同时立即通知应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。

2.应急领导小组成员接到通知后，各应急小组到达事故现场，在事故应急指挥部的统一协调下开展抢险，现场抢险组、抢修救援组、后勤保障组、安全警戒组的相互配合协助。

3.各救援小组进入事故现场后，在确保安全的情况下，选择有利地形设立指挥部，各救援队伍尽可能靠近指挥部，各组组长应确保通讯畅通，随时保持与指挥部的联系，服从通讯联络组的调遣。

4.疏散、撤离组织负责人

事故发生后，由疏散引导组组长作为疏散、撤离组织负责人，若疏散引导组组长不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

①当发生突发环境事件时，用警铃或高音喇叭通知事发岗位附近人员向上风向或侧风向紧急撤离，同时，外围生产装置、其它公司作好撤离和疏散准备；

②当发生公司突发环境事件时，用警铃或高音喇叭通知公司内无关人员向上风向或侧风向紧急撤离，同时，其它周边公司作好撤离和疏散准备；

③当发生一般及以上突发环境事件时，用警铃或高音喇叭通知公司内无关人员及紧邻泄漏发生点的邻近公司职工向上风向或侧风向紧急撤离。

5.撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的治安队员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由公安、民政部门、村委组织抽调力量负责组织实施。

6.撤离路线描述

依据发生事故的场所，设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

7.周边企业人员的紧急疏散

现场指挥人员应根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能受到影响的企业生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

### 现场急救

（1）负责人员：罗焕君、赵旭晨

（2）应急措施：

①将伤员转移到安全地点；

②如有外伤流血先进行简单止血；

③休克昏迷的伤者平置，取头低脚高位，保持气道畅通；

④医护人员到达后配合医护人员进行伤者的转移及救治工作。

### 现场应急处置具体措施

（1）储存容器泄漏处置措施

储存容器发生泄漏，应立即隔离泄漏污染区，严格限制出入，撤离污染区人员至安全处，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，穿防静电工作服，进入现场处置，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，降低泄漏物影响范围和影响程度。

①氧气储罐破裂大量泄露，在保证人员安全情况下尽可能将裂口封堵。应使用水喷洒泄漏点，提高泄漏物的温度，加快其气化扩散，氧气泄漏事故发生时，应尽快转移附近的油脂、可燃和易燃物等，以免发生火灾和爆炸。

②天然气出现小量泄露，第一发现人员及时对裂口进行堵漏，消灭附近火源并切断电源，采取措施加快天然气的扩散。

③储存容器泄漏处置过程中应尽量避免泄漏物扩散至厂区外，尤其是液化的氧气。发生火灾和爆炸事故时，应在保障人身安全前提下尽可能控制火势。清洗地面的废水应进入应急事故池中，不得随意外排。

（2）火灾、爆炸处理措施

储存容器发生泄漏后引起火灾、爆炸现场处理措施：

①火势很小，第一发现人员第一时间切断电源，然后采用干粉灭火器进行灭火，或者使用消防沙覆盖燃烧区。

②火势有扩大趋势，无法扑救或发生爆炸时，应立即报警，同时切断电源、抢救伤员、疏散人员、灭火，将火灾事故损失降到最低。

③扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦查，火灾扑救，火场疏散人员应有针对性采取自我防护措施。

④采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥，以快制快、堵截火势、防止蔓延、排除险情、分割包围，速战速决的灭火战术。

⑤如果有疏散可能，在保证人身安全的条件下，立即组织力量及时疏散着火区域周围的易燃易爆物品，形成隔离带。

⑥积极抢救受伤人员，将受伤人员送到安全和空气新鲜处用清水冲洗脸部，并大量饮水，情况严重者立即送医院治疗抢救。若伤者身上着火，立即用干粉灭火器灭火。

⑦火灾扑灭后，要派人监护现场，消灭余火，并保护好现场，接受事故调查。

（3）废水泄漏处理措施

一旦发现废水泄漏，首先对泄漏点进行堵漏，若裂口过大而无法堵漏，则应将未泄露的废水转移至应急事故池内。同时，对泄漏的废水使用砂土围堵，减少泄漏至厂外的污水量，并将其转移至其他容器内。

### 扩大应急处理措施

在III级突发环境事件应急处理过程中，若发生泄漏、火灾或爆炸事故事态扩大，公司应急救援小组抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为超出公司控制范围的环境事件（II级突发环境环境事件及以上）时，公司指挥部应立即向渭南市生态环境局华阴分局和华阴市消防大队进行求援。必要时公司应急指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求华阴市人民政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

外援力量到达后，现场指挥权归华阴市人民政府统一指挥。公司应急指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

### 事故保护目标应急措施

公司主要风险保护目标为公司办公楼、华阴市万华重工有限公司办公楼、东侧的竹峪村和西侧的马跑泉村。

若发生火灾爆炸事故时，为确保安全，应及时在四周道路设置警戒区域，并立即通知华阴市万华重工有限公司、竹峪村和马跑泉村村民撤离至安全地带。

### 应急监测

公司不具备应急监测能力，事故发生后，迅速委托第三方监测机构赴事故现场进行环境监测，根据实际情况，迅速确定监测方案，对污染源下风向敏感点布设监测点位，及时开展针对环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易、可现场快速检测的仪器对污染物浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

明确事故状态下的监测方案，包括监测泄漏的天然气在局部范围内的集聚状况，储存容器的破裂情况，以及污染物的排放情况、氧气泄漏事故的氧气浓度，火灾爆炸事故的CO浓度等。有关信息必须提供给应急人员，以确定合适的应急装备和个人防护措施。

泄漏、事故以及火灾产生的次生污染物应急监测方案：

①应急监测点位：事故源下风向（根据事故时风向）在厂区边界及下风向敏感点，同时在事故点的上风向厂区边界布设对照点。

储存区沿风向两侧布设监测点位。

②监测方法：气相色谱法

③监测因子：

火灾爆炸事故：大气环境监测CO浓度，地下水中石油类浓度。

天然气泄漏事故：大气环境甲烷浓度。

氧气泄漏事故：大气环境中氧气浓度。

废机油泄漏事故：大气环境中非甲烷总烃浓度。受污染土壤中石油类浓度，地下水中石油类浓度。

废水泄漏事故：地表水和地下水中石油类、COD、BOD、pH、氨氮等浓度，土壤中pH、石油类浓度。

④监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。

⑤采样方法：应急监测通常采集瞬时样品，应满足留样要求。

⑥质量保证：公司事故监测第三方监测机构监测，整个过程按照国家相关规范进行，质量有保证。

### 重污染天气应对措施

（1）负责人员：刘正平

（2）应急措施：

①实时关注天气预报，一旦出现或即将出现中度污染及以上天气，应根据重污染天气应急预案要求采取措施。

②重污染天气，应检查公司废气治理设施状态，确保设备正常运行。

## 信息发布

### 信息发布部门

环境污染事件发生后，由应急保障组信息联络人员制定事故的信息发布方案，经应急办公室审批后，根据事态进展，适时对上级部门报告消息，由华阴市人民政府对外发布信息。报告内容包括报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 信息发布原则

1.遵守法律、法规、规章、规范和标准；

2.实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

3.不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

4.自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 信息发布方式

1.主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）；

2.与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

## 应急终止

### 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1.事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2.污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3.事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

4.事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5.采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 确定现场应急工作结束的程序

1.当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

2.由总指挥授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

3.环境突发事件应急处理工作结束后，公司组织人员认真总结、分析、吸取事故教训，及时整改。

4.组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

### 应急救援任务终止和工作总结

在发生事故后，公司向渭南市生态环境局华阴分局及其他有关部门报告事故情况。事故发生后，在一个小时内以电话或其他形式报告，在发生事故后5-15日内以书面方式报告，事故处理完毕后及时书面报告处理结果。

1.事故情况上报事项：单位法定代表人名称、地址、联系方式，；事故发生的日期、时间和事故类型；涉及的材料名称和数量；对人体健康和环境的潜在或实际危害的评估；事故产生的污染的处理情况，如污染土壤修复，废水和废物或被污染物质处理或准备处理的情况。

2.向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

3.应急救援结束：由应急指挥部批准应急指挥部办公室宣布。

4.事故应急救援工作总结：由应急指挥部办公室负责。

总结内容：

1.写出书面报告；

2.收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

3.总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

4.评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

5.同时制定出事故防范措施；

6.总结报告上报环保部门和相关部门；

7.总结报告存档备案。

## 应急响应程序—后续事项

突发环境事件得到控制后，总指挥应协调应急小组人员，组织进行后期污染监测和治理，包括处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或其他材料，清理事故现场，进行事故总结和责任认定，按照程序报告事故，并将事故记录生产记录存档备查，进一步补充和完善应急装备，并组织修订和完善应急预案。

- 后期处置

## 善后处置

根据法律、法规规定，努力做好善后处置工作：

（1）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（2）总指挥配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（3）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（4）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（5）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（6）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（7）对于由于我公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（8）根据事故调查结果，对公司已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（9）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报华阴市人民政府。

## 警戒与治安

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前应按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，公司应迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，公司应派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，要设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，公司应当立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，公司应对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理及维修经总指挥刘正平安排进行。

## 次生灾害防范

### 土壤及水环境污染

本公司泄漏的天然气、氧气不会对土壤及水环境造成影响，泄漏的废机油会对土壤及水环境造成影响。如果发生火灾和爆炸事故，沾有油类的消防废水未能及时收集而泄漏至厂外或者水体中，会污染土壤、地表水和地下水，应向总指挥上报，总指挥组织上报水利部门和环保部门，并联络专业人员对被污染的土壤进行无害化处理，对地表水进行监测及采取必要措施，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

### 大气污染

危险化学品事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前对大气的质量进行有针对性的监测分析。

## 调查与评估

总指挥刘正平负责安排人员联系并组织有关专家与公司人员会面进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在响应解除后一个月内上报渭南市生态环境局华阴分局。

如发生突发环境事件，应及时联系监测公司根据事故类型对厂区环境进行监测，应急监测计划表见下表。

表5  应急监测计划表

| 污染类型 | 事故类型 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 火灾、爆炸等会产生有毒有害气体的事故 | CO | 厂区下风向 | 小时均值/日均值，连续采样3天 |
|  | 氧气泄漏事故 | 氧浓度 |  |  |
| 土壤 | 火灾爆炸事件消防废水、污水处理系统废水污染土壤 | pH值、石油类 | 废水污染位置采混合土样 | 采样1次 |
| 地下水 | 火灾爆炸事件消防废水、污水处理系统废水污染水体 | pH值、COD、BOD5、氨氮、石油类等 | 公司下游供水井、地表水环境 | 每日采样2次，连续采样2天 |

## 生产秩序恢复重建

突发环境事件应急处置结束后，应立即开展恢复与重建工作。

（1）总指挥刘正平应安排公司员工对受伤人员安排后期救治，抚恤死者家属。

（2）组织进行灾难评估，符合条件的尽快恢复生产和经营。

（3）值班成员要根据评估损失情况，编制恢复和重建计划。

（4）值班成员汇总应急总结、值班记录等资料。由公司全体员工按照应急处置总结评估，对事件预防、应急准备、应急处置等环节存在的缺陷提出改进方案，由总指挥刘正平组织实施。

（5）在应急状态解除后，总指挥刘正平应根据需要组织信息发布，说明有关突发事件处理完毕后的调查结果、善后处理的安排及预防改进措施等。

- 应急保障

## 人力资源保障

单位应急办公室要指导协调各部门加强应急救援队伍的业务培训和应急演习，建立与周边应急联动协调机制，相互支持，提高提高装备水平，要加强应急队伍建设。

公司建立了不脱产的应急救援队伍，明确了任务，从人力、专业技术上都是有资格并且接受生产操作培训的，能够保证事故发生时的应急行动。

## 资金保障

资金来源：由公司从保障经费中专项拨出环保费用。

使用范围：用于与环保、应急有关的物资采购、环保设备、应急设备的保养和维修，应急人员的专业培训、每年突发环境事件的应急演习等方面。

数量：根据上年度企业应急物资花费设置应急专项资金。

监督：由应急办公室监督，环保部门有权对其环保应急资金来源和使用情况进行检查。

## 物资保障

救援物资配备详见附件4。由应急指挥办公室对公司应急物资进行管理。每月安全例行检查时由应急指挥办公室对应急物资的数量、存放地点、效期进行检查；对存放地点存在错误的及时纠正并对负责人及附近岗位的操作人员进行安全教育。对于数量不足及过期的物资由物资供应组进行统计并报副总指挥，安排材料室及时采购。

用于应急救援的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资，如消防沙、消防毯等，公司应采用就近原则，备足、备齐、定置明确，能保证现场应急处理（处置）的人员在第一时间内启用。用于应急救援的物资，要保证调用方便、迅速。

## 医疗卫生保障

总指挥刘正平督促物资供应组落实公司内部专用药品和器材。每月对公司员工进行急救培训及演习。应急处置中积极协调相关医疗部门，组织医疗救护队伍实施现场医疗救护。

## 交通运输保障

公司一旦发生突发事件，疏散引导组应配合华阴市上级管理部门，对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送。

## 治安维护

疏散引导组和值班成员在公安部门到来之前，要组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

## 通讯保障

公司部门间可通过移动通信设备相互联系，并由专人进行管理。具体通讯号码见附件1应急内部成员通讯录。应急组联络人的联系方式张贴于各部门的分机旁，确保通报顺畅。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24 小时值班制度（24 小时值班电话0913-2449206/0913-2449221），确保系统畅通。应急办公室值班电话必须保证24 小时值守。

## 科技保障

公司应急部组织公司有关专业技术人员及其他单位、地方政府或环保部门等有关专家对现场进行应急救援指导，必要时请相关专家定期培训指导，联系环保部门对现场进行安全检查，预防事故发生时，救援人员未到而出现慌乱现象。

- 监督与管理

## 应急预案演练

### 演习准备

演习应制订演习方案，按演习级别报现场应急总指挥审批。

演习前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演习顺利进行。

演习前通知周边村庄、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

车间部门演习（或训练）以报警、报告程序、现场应急处理、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演习，公司级演习以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演习与公司级预案全部或部分功能的综合演习。

### 演习范围与频次

演习范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演习形式：现场演习

演习频次：车间、公司级演习频次为每年最少一次；具体演习时间由公司年度计划统一安排。

演习内容：

（1）通信及报警信号的联络；

（2）急救及医疗；

（3）消毒及洗消处理；

（4）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（5）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（6）公司周边交通控制及管理；

（7）泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（8）向上级报告情况；

（9）事故的善后工作。

### 演习组织

应急演习分为车间、公司级演习和配合政府部门演习。

现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织车间、公司级模拟演习。

车间、公司级的演习由公司应急总指挥部组织进行，公司所有人员全部参加。与政府有关部门的联合演习，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

演习组织与预案中的应急救援组织一样，由应急办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥部和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥部和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

通过以上应急演习机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 应急演习的评价、总结与追踪

应急演习结束后，应急指挥中心要组织各分组对应急演习过程进行讨论，分析演习过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后公司协同应急指挥部对本次演习的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

## 宣教培训

### 宣教

应急办公室负责组织我公司突发环境事件应急救援预案的全员培训工作，培训包括:

（1）应急救援队员的专业培训内容和方法；

（2）本公司员工应急救援基本知识培训的内容和方法；

（3）外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法；

（4）运输司机、监测人员等培训内容和方法；

（5）应急培训内容、方式、记录表。

应急办公室要会同有关业务部门加强职工群众的防护宣传教育，利用电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强职工群众的忧患意识、社会意识和自救互救能力。要明确应急管理和救援人员上岗前和常规性培训等要求，有计划地对应急救援管理人员进行培训，提高其专业技能。

总体宣教培训工作为每年一次，针对性内容培训可不定期进行，人力资源部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

### 培训

（1）公司应急指挥部的培训

公司邀请省内应急救援专家，就公司突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

①培训主要内容：

了解、掌握事故应急救援预案内容；

熟悉使用各类防护器具；

如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

事故现场自我防护及监护措施。

②采取的方式：

专家讲座、课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间

每年1 次，不少于24 小时。

（2）公司应急救援人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

①培训主要内容：

公司安全规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

②采取的方式：

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间：每年1 次，不少于12 小时。

### 公众教育

对公司邻近村镇开展公众教育、培训和发布公司有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。对人群集中处如村委会等邻近场所，可协调相关人员集中开展讲座教育等。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。在宣传过程中，公司成员可与临近村委会等相关部门沟通联系，以制定明确的宣传方案及内容。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

## 责任与奖惩

（1）责任

应急救援队伍的责任：

以救死扶伤，对人民的生命和财产极端负责和热忱的态度进行工作。

负责突发环境事件现场的急救组织，组织抢救，协调各方面工作。

负责突发环境事件现场的物资、运输、人、财等的救援工作。

配合支持突发环境事件应急指挥部及各应急小组事故抢救，并提供一定的便利条件。

（2）奖励

在事故预防、应急救援中，对有突出表现的个人和组织给予奖励；对公司的安全生产工作深入贯彻，把安全、环保放在第一位，连续一年未出现安全生产、环境事故等的车间或部门给予奖励；对公司的安全生产、环境保护工作，提供好的建议，能有效预防和控制事故的发生，公司给予奖励。

（3）惩罚

对事故发生负有不可推卸的责任的人员，公司严加惩罚；对公司的安全生产工作不负责、不重视、不贯彻，追究主管领导责任；不按安全生产操作规程工作，发现安全隐患不上报、不治理，一经发现，严肃处理责任人。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事件产生原因时，根据各情况，责任到人，公司领导讨论后参照《公司奖惩条例》决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

# 附则

## 名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态，同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：指突发环境事件发生后，对污染物、污染物浓度和污染范围进行监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥部、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大的恶化。最大限度地减低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事故危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境的所有事件，为控制的异常事件或容。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 预案解释

结合本公司的职能分工，成立以公司总经理（应急总指挥）为领导的应急预案编制工作组（成员同应急预案领导小组成员），讨论制定本预案，并负责解释。

## 修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时组织预案修订工作：

（1）生产工艺和技术发生变化的;

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的;

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的;

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的;

（5）环境保护主管部门或者公司认为应当适时修订的其他情形。

公司应当于环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；公司可以根据预案修订的具体情况按照预案备案部门要求对修订后的预案进行评估。

## 实施日期

本预案自签发之日起实施。